Лабораторная работа. Использование программы Wireshark для просмотра сетевого трафика

Ответы на вопросы

Часть 1. Сбор и анализ данных ICMP по локальным узлам

Шаг 3. Изучение полученных данных

Совпадает ли MAC-адрес источника с интерфейсом компьютера?

Да. MAC-адрес источника в заголовке Ethernet II совпадает с физическим адресом сетевого адаптера, полученным командой ipconfig /all.

Совпадает ли MAC-адрес назначения в Wireshark с MAC-адресом другого участника рабочей группы?

Да. MAC-адрес назначения совпадает с физическим адресом ПК, на который отправлялся ping (его можно проверить командой ipconfig /all на том ПК или командой arp -a на своём).

Как ваш ПК определил MAC-адрес другого ПК, на который был отправлен эхо-запрос?

С помощью протокола ARP. Перед отправкой ping компьютер разослал широковещательный ARP-запрос «у кого IP-адрес 192.168.1.x?». Компьютер с этим адресом ответил ARP-ответом со своим MAC-адресом, и полученное соответствие IP и MAC было сохранено в ARP-кэше (его можно посмотреть командой arp -a).

Часть 2. Сбор и анализ данных ICMP по удалённым узлам

Шаг 2. Анализ данных, полученных от удалённых узлов

IP- и MAC-адреса назначения для трёх веб-сайтов:

IP-адрес для www.yahoo.com: 188.125.94.206

MAC-адрес для www.yahoo.com: 3a:65:b2:88:b3:64

IP-адрес для www.cisco.com: 23.12.156.160

MAC-адрес для www.cisco.com: 3a:65:b2:88:b3:64

IP-адрес для www.google.com: 142.251.157.119

MAC-адрес для www.google.com: 3a:65:b2:88:b3:64

Какова существенная особенность этих данных?

IP-адреса у всех трёх сайтов разные, а MAC-адрес назначения во всех трёх случаях одинаковый — 3a:65:b2:88:b3:64. Это MAC-адрес шлюза по умолчанию локальной сети (172.20.10.1), что подтверждает вывод команды arp -a.

Как эта информация отличается от данных, полученных при эхо-запросах локальных узлов в части 1?

В части 1 MAC-адрес назначения был реальным адресом сетевой карты другого ПК, так как он находится в той же локальной сети. В части 2 IP-адрес назначения остаётся адресом удалённого сервера, но MAC-адрес назначения принадлежит шлюзу по умолчанию, а не самому серверу.

Вопрос для повторения

Почему Wireshark показывает фактические MAC-адреса локальных узлов, но не показывает фактические MAC-адреса удалённых узлов?

MAC-адреса используются только для доставки кадра внутри одного сегмента локальной сети. Если узел назначения находится в другой сети, компьютер отправляет кадр на MAC-адрес шлюза по умолчанию. Маршрутизатор извлекает IP-пакет и помещает его в новый кадр с новыми MAC-адресами для следующего участка пути. IP-адреса источника и назначения при этом сохраняются от начала до конца, а MAC-адреса меняются на каждом маршрутизаторе. Поэтому реальный MAC-адрес удалённого сервера никогда не попадает в локальную сеть отправителя.