Packet Tracer. Определение MAC- и IP-адресов

Ответы на вопросы

Часть 1. Сбор информации PDU для локальной сети связи

Шаг 1. Эхо-запрос с 172.16.31.5 на 172.16.31.2

| На устройстве | MAC-адрес назначения | MAC-адрес источника | IPv4-адрес источника | IPv4-адрес назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.31.5 | 000C:85CC:1DA7 | 00D0:D311:C788 | 172.16.31.5 | 172.16.31.2 |
| Switch1 | 000C:85CC:1DA7 | 00D0:D311:C788 | — | — |
| Hub | — | — | — | — |
| 172.16.31.2 | 00D0:D311:C788 | 000C:85CC:1DA7 | 172.16.31.2 | 172.16.31.5 |

Шаг 2. Дополнительные эхо-запросы

Эхо-запрос с 172.16.31.2 на 172.16.31.3:

| На устройстве | MAC-адрес назначения | MAC-адрес источника | IPv4-адрес источника | IPv4-адрес назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.31.2 | 0060:7036:2849 | 000C:85CC:1DA7 | 172.16.31.2 | 172.16.31.3 |
| Hub | — | — | — | — |
| 172.16.31.3 | 000C:85CC:1DA7 | 0060:7036:2849 | 172.16.31.3 | 172.16.31.2 |

Эхо-запрос с 172.16.31.4 на 172.16.31.5:

| На устройстве | MAC-адрес назначения | MAC-адрес источника | IPv4-адрес источника | IPv4-адрес назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.31.4 | 00D0:D311:C788 | 0010:11C3:4A21 | 172.16.31.4 | 172.16.31.5 |
| Switch1 | 00D0:D311:C788 | 0010:11C3:4A21 | — | — |
| 172.16.31.5 | 0010:11C3:4A21 | 00D0:D311:C788 | 172.16.31.5 | 172.16.31.4 |

Часть 2. Сбор информации PDU для удалённой сетевой связи

Какое устройство имеет отображаемый MAC-адрес назначения 00D0:BA8E:741A?

Маршрутизатор — его интерфейс, подключённый к сети 172.16.31.0 (шлюз по умолчанию для 172.16.31.5).

Эхо-запрос с 172.16.31.5 на 10.10.10.2:

| На устройстве | MAC-адрес назначения | MAC-адрес источника | IPv4-адрес источника | IPv4-адрес назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.31.5 | 00D0:BA8E:741A | 00D0:D311:C788 | 172.16.31.5 | 10.10.10.2 |
| Switch1 | 00D0:BA8E:741A | 00D0:D311:C788 | — | — |
| Router | 0060:2F84:4AB6 | 00D0:588C:2401 | 172.16.31.5 | 10.10.10.2 |
| Switch0 | 0060:2F84:4AB6 | 00D0:588C:2401 | — | — |
| Access Point | — | — | — | — |
| 10.10.10.2 | 00D0:588C:2401 | 0060:2F84:4AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.5 |

Вопросы для повторения

1. Использовались ли для подключения устройств разные типы проводов?

Да: медный кабель, оптоволокно и беспроводное подключение.

2. Отразилось ли изменение проводов на обработке PDU?

Нет.

3. Были ли на концентраторе потеряны какие-либо данные?

Нет.

4. Что концентратор делает с MAC- и IP-адресами?

Ничего. Концентратор работает на физическом уровне: он не анализирует адреса, а просто повторяет полученный сигнал на все остальные порты.

5. Делает ли что-то беспроводная точка доступа с данными, которые на неё поступают?

Да, она передаёт их дальше: принимает кадры по радиоканалу и пересылает в проводную сеть (и обратно), не изменяя MAC- и IP-адресов.

6. Теряются ли какие-либо MAC- или IP-адреса при передаче по беспроводной сети?

Нет.

7. Какой самый высокий уровень модели OSI используется концентратором и точкой доступа?

Концентратор — уровень 1 (физический). Точка доступа — уровень 2 (канальный).

8. Копировали ли концентратор или точка доступа PDU, которая была отклонена с красным значком «X»?

Да. Они рассылают копии PDU на все порты, и устройства, которым PDU не адресована, отклоняют её.

9. Какой MAC-адрес на вкладке PDU Details появился первым — адрес источника или адрес назначения?

Адрес назначения.

10. Почему MAC-адреса отображаются именно в этом порядке?

В заголовке кадра Ethernet поле адреса назначения стоит первым. Так коммутатор может начать принимать решение о пересылке кадра сразу, как только прочитает первые 6 байт, не дожидаясь остальной части заголовка.

11. Заметили ли вы общую структуру определения MAC-адресов при моделировании?

Да. В пределах одной сети MAC-адреса источника и назначения не меняются на всём пути кадра. При переходе в другую сеть маршрутизатор формирует новый кадр с новыми MAC-адресами. В ответе MAC-адреса меняются местами.

12. Копировали ли коммутаторы PDU, которая была отклонена с красным значком «X»?

Нет. Коммутатор пересылает кадр только на порт, за которым находится получатель (по таблице MAC-адресов).

13. На каком устройстве MAC-адреса неожиданно изменялись при пересылке PDU между сетями 10 и 172?

На маршрутизаторе.

14. Какое устройство имеет MAC-адрес, начинающийся с 00D0:BA?

Маршрутизатор (интерфейс, обращённый к сети 172.16.31.0).

15. Каким устройствам принадлежали другие MAC-адреса?

00D0:D311:C788 — 172.16.31.5; 000C:85CC:1DA7 — 172.16.31.2; 00D0:588C:2401 — второй интерфейс маршрутизатора (сеть 10.10.10.0); 0060:2F84:4AB6 — 10.10.10.2.

16. Переключались ли IPv4-адреса отправки и получения на какой-либо PDU?

Да, в эхо-ответе: адрес источника и адрес назначения поменялись местами.

17. Если следовать эхо-ответу (pong), переключаются ли IPv4-адреса отправки и получения?

Да.

18. Заметили ли вы общую структуру определения IPv4-адресов при моделировании?

Да. IPv4-адреса источника и назначения не меняются на всём пути пакета, в том числе при прохождении через маршрутизатор. В ответе они меняются местами.

19. Почему разным портам маршрутизатора необходимо присваивать IP-адреса разных сетей?

Маршрутизатор соединяет разные сети, и каждый его интерфейс принадлежит своей сети — он служит шлюзом для узлов этой сети. По адресу назначения маршрутизатор определяет, через какой интерфейс отправить пакет; если бы два интерфейса находились в одной сети, выбор интерфейса был бы неоднозначным.

20. Чем отличалось бы моделирование, если бы использовались IPv6-адреса вместо IPv4?

Вместо 32-битных IPv4-адресов использовались бы 128-битные IPv6-адреса, а MAC-адреса определялись бы не протоколом ARP, а протоколом обнаружения соседей (ND, ICMPv6). Общая картина осталась бы прежней: IPv6-адреса не меняются от источника до получателя, а MAC-адреса меняются на маршрутизаторе.