Packet Tracer. Изучение таблицы ARP

Ответы на вопросы

Часть 1. Анализ ARP-запроса

Шаг 1. Создание ARP-запросов (ping 172.16.31.3 с 172.16.31.2)

d. Запишите MAC-адрес назначения. Этот адрес есть в таблице выше?

MAC-адрес назначения: FFFF.FFFF.FFFF. Нет, в таблице его нет — это широковещательный адрес, а не адрес конкретного устройства.

e. Сколько копий PDU создал Switch1?

Три — по одной на каждый порт, кроме порта, через который пришёл кадр.

Какой IP-адрес имеет устройство, которое приняло PDU?

172.16.31.3

f. Что произошло с MAC-адресами источника и назначения?

Они поменялись местами: в ARP-ответе адресом назначения стал MAC-адрес 172.16.31.2 (000C.85CC.1DA7) вместо широковещательного FFFF.FFFF.FFFF, а адресом источника — MAC-адрес 172.16.31.3 (0060.7036.2849).

g. Сколько копий PDU создал коммутатор для ответа на ARP-запрос?

Одну. ARP-ответ — одноадресный кадр, и коммутатор отправляет его только на порт, к которому подключён 172.16.31.2.

Шаг 2. Изучение таблицы ARP

a. MAC-адреса источника и назначения соответствуют их IP-адресам?

Да.

c. Какому IP-адресу соответствует запись MAC-адреса (arp -a)?

172.16.31.3 — MAC-адрес 0060.7036.2849.

В общем случае, когда оконечное устройство отправляет ARP-запрос?

Когда ему нужно отправить пакет на IP-адрес, для которого в его ARP-таблице нет MAC-адреса: узлу в своей сети или шлюзу по умолчанию, если получатель находится в другой сети.

Часть 2. Изучение таблицы MAC-адресов коммутатора

Шаг 1. Сколько ответов было отправлено и получено (ping 10.10.10.3)?

Отправлено 4, получено 4.

Шаг 2a. Switch1: совпадают ли записи с указанными в таблице выше?

Да.

Шаг 2b. Switch0: совпадают ли записи с указанными в таблице выше?

Да.

Почему два MAC-адреса связаны с одним портом?

Оба беспроводных узла (10.10.10.2 и 10.10.10.3) подключены к точке доступа, а точка доступа подключена к одному порту коммутатора F0/2. Коммутатор видит кадры обоих узлов, приходящие через этот порт.

Часть 3. Анализ процесса ARP в удалённых подключениях

Шаг 1. Генерация трафика ARP

c. Какой IP-адрес имеет новая запись в таблице ARP?

172.16.31.1 — адрес шлюза по умолчанию.

e. Сколько PDU появилось?

Две: ARP-запрос и ICMP-пакет (эхо-запрос).

f. Какой IP-адрес назначения ARP-запроса?

172.16.31.1

g. Почему IP-адрес назначения не 10.10.10.1?

Адрес 10.10.10.1 находится в другой сети. Узел отправляет такие пакеты через шлюз по умолчанию, поэтому ему нужен MAC-адрес шлюза (172.16.31.1), а не удалённого узла. MAC-адрес устройства в другой сети через ARP получить нельзя: ARP-запрос — широковещательный и не выходит за пределы локальной сети.

Шаг 2. Таблица ARP на Router1

b. Сколько MAC-адресов в таблице (show mac-address-table)? Почему?

Ни одного. Маршрутизатор не ведёт таблицу MAC-адресов коммутации — это функция коммутатора. Маршрутизатор пересылает пакеты по IP-адресам, а соответствие IP и MAC хранит в ARP-таблице.

c. Есть ли запись для 172.16.31.2 (show arp)?

Да.

Что происходит с первым эхо-запросом, когда маршрутизатор отвечает на ARP-запрос?

Первый эхо-запрос не проходит (Request timed out): пока идёт обмен ARP-запросом и ответом, время ожидания первого пакета истекает. Последующие эхо-запросы проходят успешно, так как нужный MAC-адрес уже есть в ARP-таблице.