Packet Tracer. Обнаружение соседних IPv6-устройств

Ответы на вопросы

Часть 1. Обнаружение соседних IPv6-устройств в локальной сети

ж. Почему присутствуют ND PDU?

PCA1 не знает MAC-адрес PCA2, а без него нельзя сформировать кадр Ethernet. Сообщения протокола обнаружения соседей (ND) нужны, чтобы определить MAC-адрес по IPv6-адресу — аналогично ARP в IPv4.

з. Какой тип сообщения указан для ICMPv6 на вкладке OSI Model?

Type 128 — эхо-запрос (Echo Request).

и. Что изменилось в адресации уровня 3?

Сообщение стало сообщением NDP — запросом соседа (Neighbor Solicitation, ICMPv6 Type 135). IPv6-адресом назначения стал не адрес PCA2, а групповой адрес запрашиваемого узла (solicited-node multicast) FF02::1:FF00:B, сформированный из последних 24 бит адреса 2001:db8:acad:1::B.

Какие адреса уровня 2 отображаются?

Адрес источника — MAC-адрес PCA1. Адрес назначения — групповой MAC-адрес 3333.FF00.000B, соответствующий адресу FF02::1:FF00:B.

к. Есть ли разница между In Layers и Out Layers для уровня 2 на SwitchA?

Нет. Коммутатор пересылает кадр без изменения MAC-адресов.

л. Какие адреса отображаются в Outbound PDU Details первого события NDP на PCA2?

Ethernet II DEST ADDR: MAC-адрес PCA1

Ethernet II SRC ADDR: MAC-адрес PCA2

IPv6 SRC IP: 2001:db8:acad:1::B

IPv6 DST IP: 2001:db8:acad:1::A

Это объявление соседа (Neighbor Advertisement, ICMPv6 Type 136): PCA2 сообщает PCA1 свой MAC-адрес.

м. Почему нет Out Layers?

PCA2 является конечным получателем запроса соседа: PDU поднимается по уровням вверх и обрабатывается на самом узле, дальше она не пересылается. Ответ (объявление соседа) PCA2 формирует как новое, отдельное сообщение.

о. Имеет ли PCA1 всю необходимую информацию для связи с PCA2?

Да. Из объявления соседа PCA1 получил MAC-адрес PCA2 и может сформировать кадр с эхо-запросом.

п. Что такое ICMPv6 Echo Message Type у последнего события?

Type 129 — эхо-ответ (Echo Reply).

q. Почему при повторном ping не было событий NDP?

MAC-адрес PCA2 уже сохранён в кэше соседей PCA1 (а MAC-адрес PCA1 — в кэше PCA2), поэтому повторно выполнять обнаружение соседей не нужно.

Часть 2. Обнаружение соседних IPv6-устройств в удалённой сети

Шаг 1. Захват событий для удалённой связи

ж. Какой адрес используется как IP-адрес Src во входящем PDU?

FE80::1 — локальный адрес канала интерфейса G0/0/0 маршрутизатора RTA (шлюза по умолчанию). PCA1 выполняет обнаружение соседей не для PCB1, а для своего шлюза.

з. Какой MAC-адрес используется как MAC-адрес назначения?

MAC-адрес интерфейса G0/0/0 маршрутизатора RTA.

к. Что отсутствует в исходящей информации уровня 2 на PCB1?

MAC-адрес назначения: PCB1 ещё не знает MAC-адрес своего шлюза (интерфейса G0/0/1 маршрутизатора RTA) и должен выполнить обнаружение соседей.

о. Почему при повторном ping не было событий NDP?

Все необходимые соответствия IPv6- и MAC-адресов уже находятся в кэшах соседей PCA1, RTA и PCB1.

п. Что соответствует MAC-адресу назначения?

MAC-адрес интерфейса G0/0/1 маршрутизатора RTA.

Почему PCB1 использует MAC-адрес интерфейса маршрутизатора для создания ICMP PDU?

PCA1 находится в другой сети (2001:db8:acad:1::/64). Пакеты в удалённую сеть узел отправляет через шлюз по умолчанию, поэтому кадр адресуется MAC-адресу маршрутизатора, а IPv6-адресом назначения остаётся адрес PCA1.

Шаг 2. Проверка выводов маршрутизатора

Сколько адресов в списке (show ipv6 neighbors)?

Четыре.

С какими устройствами связаны эти адреса?

С PCA1 и PCB1: для каждого из них есть запись с локальным адресом канала (FE80::…) и с глобальным индивидуальным адресом.

Имеются ли какие-либо записи для PCA2? Почему?

Нет. Маршрутизатор не обменивался пакетами с PCA2, поэтому процесс обнаружения соседей для него не выполнялся.

После эхо-запроса до PCA2: существуют ли записи для PCA2?

Да. Чтобы отправить эхо-запрос, маршрутизатор выполнил обнаружение соседей и добавил PCA2 в кэш соседей.

Вопросы для повторения

1. Когда устройство требует процесса обнаружения соседей IPv6?

Когда ему нужно отправить пакет на IPv6-адрес, для которого в кэше соседей нет MAC-адреса: узлу в своей сети или шлюзу по умолчанию, если получатель в другой сети.

2. Как маршрутизатор помогает минимизировать объём трафика IPv6 Neighbor Discovery в сети?

Маршрутизатор хранит найденные соответствия в кэше соседей и использует их повторно. Кроме того, для обращения к удалённым сетям узлам достаточно определить только MAC-адрес маршрутизатора, а не каждого удалённого получателя: сообщения ND не выходят за пределы локальной сети.

Как IPv6 минимизирует влияние процесса ND на сетевые узлы?

Вместо широковещательной рассылки (как в ARP) запрос соседа отправляется на групповой адрес запрашиваемого узла (solicited-node multicast). Этот адрес формируется из последних 24 бит IPv6-адреса, поэтому кадр обрабатывают только узлы с совпадающими битами, а остальные узлы отбрасывают его на уровне сетевой платы.

3. Чем отличается процесс обнаружения соседей для узла в той же локальной сети и в удалённой сети?

В локальной сети узел отправляет запрос соседа непосредственно для IPv6-адреса получателя и получает его MAC-адрес. Если получатель находится в удалённой сети, узел определяет MAC-адрес шлюза по умолчанию, а маршрутизатор затем выполняет своё обнаружение соседей в сети назначения, чтобы найти MAC-адрес получателя. Поэтому событий ND в удалённом случае больше.