Packet Tracer. Навигация по IOS

Ответы на вопросы

Часть 1. Базовое подключение, CLI и справка

Шаг 2. Сеанс терминала с S1

Каково значение параметра в битах в секунду?

9600

Какое приглашение появляется на экране?

S1>

Шаг 3. Справка IOS

S1> ? – Какая команда начинается с буквы «c»?

connect

S1> t? – Какие отображаются команды?

telnet   terminal   traceroute

S1> te? – Какие отображаются команды?

telnet   terminal

Часть 2. Режимы EXEC

Шаг 1. Привилегированный режим EXEC

Какие данные описывают команду enable?

enable   Turn on privileged commands (включить привилегированные команды)

Что отображается после ввода en и нажатия TAB?

Команда дописывается автоматически:

S1> enable

Что произойдёт, если ввести te и нажать TAB?

Ничего не дополнится – строка останется «S1> te», т.к. сочетание te неоднозначно (telnet и terminal).

Как изменилась командная строка после enable?

Приглашение сменилось с S1> на S1#

Сколько команд на «c» в привилегированном режиме?

5: clear, clock, configure, connect, copy

Шаг 2. Режим глобальной конфигурации

Что отображается после ввода configure?

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

Как изменилась командная строка?

Стала S1(config)# – режим глобальной конфигурации.

Часть 3. Настройка часов

Шаг 1. Команда clock

show clock – Какая информация отображена? Какой год?

Текущее время, часовой пояс, день недели и дата, например:

*0:6:5.542 UTC Mon Mar 1 1993

Год – 1993 (значение по умолчанию; время зависит от того, сколько работает коммутатор).

clock – Какая информация отображена?

% Incomplete command.

clock ? – Какая информация отображена?

set   Set the time and date

clock set ? – Какая запрашивается информация?

hh:mm:ss   Current Time – текущее время в формате часы:минуты:секунды.

Что отобразится, если ввести clock set без «?»?

% Incomplete command.

Итоговая команда установки даты 31 января 2035 г.:

S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035

Шаг 2. Дополнительные сообщения

S1# cl – Какие возвращены данные?

% Ambiguous command: "cl"

Команда неоднозначна: подходят clear и clock.

S1# clock – Какие возвращены данные?

% Incomplete command.

S1# clock set 25:00:00 – Какие возвращены данные?

% Invalid input detected at '^' marker.

Маркер ^ указывает на значение 25 – часов больше 23 быть не может.

S1# clock set 15:00:00 32 – Какие возвращены данные?

% Invalid input detected at '^' marker.

Маркер ^ указывает на 32 – день месяца допустим только от 1 до 31.