Лабораторная работа. Анализ кадров Ethernet с помощью программы Wireshark

Ответы на вопросы

Часть 1. Изучение полей заголовков в кадре Ethernet II

Шаг 4. Содержание заголовков Ethernet II в ARP-запросе

Какова особенность содержания поля адреса назначения?

Это широковещательный адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff — все 48 бит равны единице. Такой кадр получают и обрабатывают все устройства локальной сети.

Почему перед первым эхо-запросом ПК отправляет широковещательную рассылку ARP?

ПК знает IP-адрес шлюза по умолчанию (192.168.1.1), но не знает его MAC-адрес, а без MAC-адреса нельзя сформировать кадр Ethernet. Поэтому ПК рассылает ARP-запрос всем устройствам сети, и шлюз отвечает своим MAC-адресом.

Назовите MAC-адрес источника в первом кадре.

Dell_50:fd:c8 (f0:1f:af:50:fd:c8).

Назовите идентификатор производителя (OUI) сетевой платы источника в ответе ARP.

Netgear (30:46:9a).

Какая часть MAC-адреса соответствует OUI?

Первые три октета (24 бита, первые 6 шестнадцатеричных цифр) — например, 30:46:9a.

Назовите серийный номер сетевой интерфейсной платы (NIC) источника.

99:c5:72 — последние три октета MAC-адреса.

Часть 2. Перехват и анализ кадров Ethernet с помощью программы Wireshark

Шаг 1. Назовите IP-адрес шлюза ПК по умолчанию.

172.20.10.1

Шаг 6. Первый эхо-запрос в программе Wireshark

Назовите MAC-адрес сетевой интерфейсной платы этого ПК.

b8:1e:a4:86:55:63

Назовите MAC-адрес шлюза по умолчанию.

3a:65:b2:88:b3:64

Назовите отображающийся тип кадра.

0x0800 — IPv4.

Назовите IP-адрес источника.

172.20.10.7

Назовите IP-адрес назначения.

172.20.10.1

Какое слово образуют последние два выделенных октета?

«hi». Windows заполняет поле данных эхо-запроса алфавитом «abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi», и последние два октета (68 69) соответствуют буквам h и i.

Какое устройство и MAC-адрес отображаются в качестве адреса назначения в эхо-ответе?

Сетевая плата этого ПК, MAC-адрес b8:1e:a4:86:55:63. Шлюз отвечает на эхо-запрос, поэтому адреса источника и назначения поменялись местами.

Шаг 7. Захват пакетов для удалённого узла

Назовите MAC-адреса источника и назначения в первом кадре эхо-запроса.

Источник: b8:1e:a4:86:55:63 (ПК)

Назначение: 3a:65:b2:88:b3:64 (шлюз по умолчанию)

Назовите IP-адреса источника и назначения в поле данных кадра.

Источник: 172.20.10.7

Назначение: 23.12.156.160 (www.cisco.com)

Почему IP-адрес назначения изменился, а MAC-адрес назначения остался прежним?

IP-адрес указывает конечного получателя пакета, поэтому теперь это адрес сервера www.cisco.com. MAC-адрес используется только для доставки кадра в пределах локальной сети. Сервер находится в другой сети, поэтому ПК отправляет кадр шлюзу по умолчанию — MAC-адрес назначения остаётся адресом шлюза. Шлюз пересылает пакет дальше, помещая его в новый кадр с новыми MAC-адресами.

Вопрос для повторения

Wireshark не отображает поле преамбулы заголовка кадра. Что содержит преамбула?

Преамбула состоит из 7 байт чередующихся единиц и нулей (10101010), которые позволяют приёмнику синхронизироваться с тактовой частотой передатчика, и 1 байта разделителя начала кадра SFD (10101011), который обозначает начало кадра. Сетевая плата обрабатывает и удаляет преамбулу до передачи кадра программе, поэтому Wireshark её не видит.