Лабораторная работа. Просмотр MAC-адресов сетевых устройств

Ответы на вопросы

Часть 1. Настройка устройств и проверка подключения

Шаг 2. Успешно ли выполнена проверка связи? Дайте пояснение.

Нет. Коммутатор S1 ещё не настроен: у интерфейса VLAN 1 нет IP-адреса 192.168.1.2, поэтому отвечать на эхо-запросы некому.

Шаг 4. Успешно ли выполнена проверка связи?

Да. После назначения IP-адреса интерфейсу SVI VLAN 1 и его включения командой no shutdown коммутатор отвечает на эхо-запросы с PC-A.

Часть 2. Отображение, описание и анализ MAC-адресов Ethernet

Шаг 1. MAC-адрес сетевой платы компьютера PC-A

Какая часть MAC-адреса этого устройства соответствует OUI?

5C-26-0A — первые три байта.

Какая часть MAC-адреса этого устройства соответствует серийному номеру?

24-2A-60 — последние три байта.

В приведённом выше примере определите производителя сетевой платы.

Dell Inc. (OUI 5C-26-0A).

Определите OUI в MAC-адресе сетевой платы компьютера PC-A.

Физический адрес PC-A: 5C-26-0A-24-2A-60. OUI: 5C-26-0A.

Определите серийный номер в MAC-адресе сетевой платы компьютера PC-A.

24-2A-60

Определите производителя сетевой платы компьютера PC-A.

Dell Inc.

Шаг 2. MAC-адрес интерфейса коммутатора S1

Какой MAC-адрес имеет интерфейс VLAN 1 на коммутаторе S1?

001b.0c6d.8f40

Какой серийный номер указан в MAC-адресе интерфейса VLAN 1?

6d.8f40 (6D-8F-40).

Какой OUI имеет интерфейс VLAN 1?

001b.0c (00-1B-0C).

Назовите производителя оборудования согласно OUI.

Cisco Systems, Inc.

Что означает bia?

BIA (Burned-In Address) — «прошитый» MAC-адрес, записанный производителем в ПЗУ сетевого интерфейса.

Почему в результатах выполнения команды дважды указан один и тот же MAC-адрес?

Первый адрес — текущий, используемый интерфейсом; второй (bia) — заводской. Администратор может заменить текущий MAC-адрес вручную командой mac-address, но BIA при этом не меняется. Здесь MAC-адрес не менялся, поэтому оба значения совпадают.

Какие адреса уровня 2 отображены на коммутаторе S1 (show arp)?

001b.0c6d.8f40 — MAC-адрес интерфейса VLAN 1 коммутатора S1 (192.168.1.2).

5c26.0a24.2a60 — MAC-адрес сетевой платы компьютера PC-A (192.168.1.3).

Шаг 3. MAC-адреса коммутатора

Отобразил ли коммутатор MAC-адрес компьютера PC-A? Если да, на каком порте он находился?

Да. MAC-адрес 5c26.0a24.2a60 изучен динамически (DYNAMIC) в VLAN 1 на порте Fa0/6.

Вопросы для повторения

1. Можете ли вы использовать широковещательную рассылку на уровне 2? Если да, то каким будет её MAC-адрес?

Да. Широковещательный MAC-адрес — FF-FF-FF-FF-FF-FF (ffff.ffff.ffff): все 48 бит равны единице. Такой кадр получают все устройства локальной сети; он присутствует и в таблице MAC-адресов коммутатора как статическая запись.

2. Зачем нужно знать MAC-адрес устройства?

MAC-адрес позволяет однозначно определить устройство в локальной сети. Он нужен для поиска и устранения неполадок (найти, к какому порту коммутатора подключено устройство), настройки безопасности портов и фильтрации по MAC-адресам, резервирования IP-адресов на DHCP-сервере, а также для определения производителя оборудования по OUI.