Лабораторная работа. Просмотр информации о проводных и беспроводных сетевых интерфейсных платах

Ответы на вопросы

Часть 1. Определение и изменение параметров сетевых плат компьютера

Шаг 2. Работа с сетевой платой беспроводной сети

Каков идентификатор беспроводной сети (SSID) для беспроводного маршрутизатора в вашем подключении?

SSID: iPhone (Сергей) — точка доступа, раздаваемая смартфоном (режим модема). Безопасность: WPA3-Personal, шифрование CCMP.

Какова скорость беспроводного подключения?

144,4 Мбит/с (приём и передача), стандарт 802.11n, канал 6, уровень сигнала 100%.

Каков MAC-адрес сетевой платы беспроводной сети?

B8-1E-A4-86-55-63 (адаптер Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter).

Список содержит несколько DNS-серверов IPv4? Почему указано несколько DNS-серверов?

Нет. В списке указан один DNS-сервер IPv4 — 172.20.10.1 (он же шлюз по умолчанию и DHCP-сервер), а также один DNS-сервер IPv6 — fe80::7802:8bff:fefc:7f64. Точка доступа смартфона выдаёт клиентам в качестве DNS-сервера свой собственный адрес и сама пересылает запросы DNS-серверам оператора.

Обычно указывают несколько DNS-серверов для отказоустойчивости: если основной DNS-сервер недоступен или не отвечает, компьютер отправляет запрос на резервный, и преобразование доменных имён в IP-адреса продолжает работать.

Сравнение с выводом ipconfig /all

Сведения совпадают: физический адрес B8-1E-A4-86-55-63, IPv4-адрес 172.20.10.7, маска подсети 255.255.255.240, шлюз по умолчанию и DHCP-сервер 172.20.10.1, DNS-сервер 172.20.10.1.

Шаг 3. Работа с сетевой платой проводной сети

Сведения о подключении по локальной сети

Проводной адаптер: Realtek PCIe GbE Family Controller, физический адрес FC-5C-EE-34-8F-4B, DHCP включён. Кабель Ethernet к адаптеру не подключён, поэтому ipconfig /all показывает состояние «Среда передачи недоступна», и IP-адрес адаптеру не назначен. Сведения в окне «Сведения о сетевом подключении» совпадают с выводом ipconfig /all.

Часть 2. Определение значков сети на панели задач и их использование

Шаг 1. Отключение адаптера Wi-Fi

После отключения Wi-Fi во всплывающем окне значка «Сеть» перестают отображаться беспроводные сети: адаптер не сканирует эфир, и подключиться к SSID невозможно.

Шаг 2. Значок ошибки сети

После отключения всех адаптеров Wi-Fi и Ethernet на панели задач появляется значок «Сеть отключена». Щелчок по нему открывает «Параметры сети и Интернета», где можно запустить средство устранения неполадок или вручную включить адаптеры. Значок «Ошибка сети» появляется, если адаптер включён, но не может установить соединение.

Вопрос для повторения

Зачем активировать несколько сетевых плат на ПК?

Несколько сетевых плат позволяют: подключаться к разным сетям одновременно (например, к корпоративной сети по кабелю и к другой сети по Wi-Fi); иметь резервное подключение, если одно из соединений пропадёт; распределять нагрузку и увеличивать пропускную способность; разделять трафик разных типов, например рабочий и служебный.