Packet Tracer. Исследование физического уровня. Режим симуляции физического оборудования

Ответы на вопросы

Часть 1. Изучение информации о локальной IP-адресации

Шаг 1. Какой у вашего устройства IPv4-адрес и шлюз по умолчанию?

IPv4-адрес: 172.20.10.7, маска 255.255.255.240, шлюз по умолчанию: 172.20.10.1. Адрес частный, выдан по DHCP точкой доступа смартфона.

Шаг 2. Каков IPv4-адрес вашего маршрутизатора?

172.20.10.1 — роль маршрутизатора выполняет смартфон iPhone в режиме модема.

Шаг 3. Укажите общедоступный IPv4-адрес, местоположение и поставщика услуг Интернета.

Публичный IPv4-адрес: 45.145.40.3

Шаг 4. Проверка подключений в вашей сети

Как выглядит соединение между вашим устройством и маршрутизатором? Соединение проводное или нет?

Беспроводное: ноутбук подключён к точке доступа iPhone по Wi-Fi (802.11n, 2,4 ГГц, канал 6, защита WPA3-Personal).

Где находится маршрутизатор, который ваше устройство использует для доступа в Интернет?

Маршрутизатором служит смартфон iPhone, который находится рядом с ноутбуком (в режиме модема).

Как выглядит соединение между маршрутизатором и Интернетом?

Беспроводное, по сотовой сети (LTE/5G): смартфон связан по радиоканалу с ближайшей базовой станцией мобильного оператора. Кабеля, выходящего из дома, нет — «последняя миля» проходит по радио до вышки сотовой связи, а дальше трафик идёт по оптоволоконной сети оператора.

Часть 2. Отслеживание пути между источником и назначением

Шаг 2. Какова технология последней мили, которую вы используете?

Сотовая связь (беспроводная линия, WLL): смартфон подключается к базовой станции оператора мобильной связи.

Каков IP-адрес для POP вашего провайдера?

2-й переход не ответил на запросы (Превышен интервал ожидания). Первый ответивший маршрутизатор оператора — 3-й переход: 10.226.201.129. Вывод tracert www.hawaii.edu с моего ПК: 1 — 172.20.10.1 (iPhone); 2 — * * *; 3 — 10.226.201.129; 4 — 10.163.140.69; сервер назначения: web3-vip-www00.its.hawaii.edu [128.171.133.42].

Шаг 3. Информация о POP провайдера (IP lookup)

Адрес IPv4: 10.226.201.129 (2-й переход не ответил, взят первый ответивший маршрутизатор оператора)

ISP: не определяется

Город: не определяется

Регион: не определяется

Страна: не определяется

Адрес относится к частному диапазону 10.0.0.0/8 (RFC 1918). Такие адреса не маршрутизируются в Интернете и не регистрируются за конкретной организацией, поэтому сервисы IP lookup не выдают по ним сведений. Мобильный оператор использует частные адреса во внутренней сети и транслирует их в публичные (CGNAT).

Шаг 5. Локальная сеть поставщика услуг Интернета

Каков IPv4-адрес 3-го перехода в выходных данных трассировки Packet Tracer?

10.110.178.133

Какой маршрутизатор и интерфейс в здании monterey.ca настроен с этим IPv4-адресом?

Маршрутизатор rur02.monterey.ca.sfba.comcast.net, интерфейс GigabitEthernet0/0

Каков IPv4-адрес 4-го перехода в выводе трассировки Packet Tracer?

10.139.198.129

Какой маршрутизатор и интерфейс в здании monterey.ca настроен с этим IPv4-адресом?

Маршрутизатор rur01.monterey.ca.sfba.comcast.net, интерфейс GigabitEthernet0/0

Почему IP-адреса для других интерфейсов не отображаются в выходных данных traceroute?

Traceroute показывает только адрес интерфейса, через который маршрутизатор получил пакет (входящего): с этого адреса приходит ответ ICMP «время жизни истекло». Остальные интерфейсы служат источником для пакетов, пересылаемых на следующий переход, а адреса источника в выводе traceroute не отображаются.

Перечислите переходы в собственных выходных данных traceroute, принадлежащие локальному поставщику услуг Интернета.

Переходы 2–4: 2 — не ответил (* * *), 3 — 10.226.201.129, 4 — 10.163.140.69. Все они находятся во внутренней сети мобильного оператора (частные адреса 10.x.x.x). Переход 1 (172.20.10.1) — это смартфон, раздающий интернет.

Шаг 6. Доменные имена в выходных данных

Какую информацию можно расшифровать из доменных имён для вашего локального поставщика услуг Интернета?

Практически никакой: маршрутизаторы оператора не имеют доменных имён в выводе tracert, отображаются только частные IP-адреса. Определить по ним город или тип оборудования нельзя. Единственное доменное имя — у сервера назначения: web3-vip-www00.its.hawaii.edu (веб-сервер ИТ-службы Гавайского университета, vip — виртуальный адрес балансировщика нагрузки).

Таблица переходов 5–9 (Сан-Хосе)

Переход 5: be-222-rar01.santaclara.ca.sfba.comcast.net, GigabitEthernet0/0, 10.151.78.177

Переход 6: be-39931-cs03.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net, GigabitEthernet0/0, 10.110.41.121

Переход 7: be-1312-cr12.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net, GigabitEthernet0/0, 10.110.46.30

Переход 8: be-303-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net, GigabitEthernet0/0, 10.110.37.178

Переход 9: be-2211-pe11.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net, GigabitEthernet0/0, 10.110.32.246

Какое здание, маршрутизатор, интерфейс и IPv4-адрес для исходящего канала в Лос-Анджелес?

Здание 9greatoaks.ca, маршрутизатор pe11.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net, интерфейс GigabitEthernet1/0, IPv4-адрес 172.16.69.142.

Шаг 7. Связь между Comcast и Internet2

Какой интерфейс для 10-го перехода?

Маршрутизатор ae-3.2011.rtsw.sunn.net.internet2.edu (172.16.69.141), интерфейс GigabitEthernet0/0

Шаг 8. Internet2

Какая скорость магистральной сети Internet2, обеспечивающей соединения между её членами?

Магистральная сеть Internet2 работает на скорости 100 Гбит/с и связывает более 210 учебных заведений США, 70 корпораций и 45 некоммерческих и государственных организаций.

Шаг 9. Канал до Лос-Анджелеса

Каков интерфейс, используемый для 11-го перехода?

Маршрутизатор et-2-3-0.3457.rtsw.losa.net.internet2.edu (172.16.20.255), интерфейс GigabitEthernet0/0

Шаг 10. Канал через Тихий океан

Почему небольшое приращение времени на переходах 1–11 сменяется большим скачком на 12-м переходе?

На 12-м переходе пакеты пересекают Тихий океан по подводному кабелю — почти 2500 миль (около 4000 км) от Калифорнии до Гавайев. Задержка распространения сигнала пропорциональна расстоянию, поэтому время приёма-передачи вырастает с ~24 мс до ~85 мс.

Сколько подводных кабелей заканчивается на пляже Хермоса?

Три: SEA-US, JUPITER и Hong Kong-Americas (HKA).

Как называется подводный кабель, который проходит от пляжа Хермоса до Гавайев?

SEA-US (Southeast Asia – United States).

Как называется пункт терминирования на Гавайях?

Макаха (Makaha), остров Оаху.

Сколько подводных кабелей заканчивается в этой точке на Гавайях?

Четыре: SEA-US, Japan-U.S. Cable Network (JUS), HIFN (Hawaii Island Fibre Network) и Paniolo Cable Network.

Сколько километров разделяют ретрансляторы на подводном кабеле?

Примерно 70–100 км: через такое расстояние оптический сигнал ослабевает, и его нужно усиливать.

Какой интерфейс назначен 12-му переходу?

Маршрутизатор I2PX в здании i2px-Hawaii (172.16.47.134), интерфейс GigabitEthernet0/0

Шаг 11. Связь между Internet2 и сетью Гавайского университета

Какой интерфейс присваивается 13-му переходу?

Маршрутизатор kolanut-re0.uhnet.net (172.30.205.29), интерфейс GigabitEthernet0/0

Вывод

Пакеты от домашнего ПК в Монтерее до веб-сервера Гавайского университета последовательно прошли через три автономные системы: сеть провайдера Comcast (переходы 1–9), сеть Internet2 (переходы 10–12, включая подводный кабель через Тихий океан) и сеть Гавайского университета (переходы 13–14). Traceroute позволяет увидеть маршрутизаторы на пути пакета, а доменные имена и время приёма-передачи помогают определить их примерное физическое расположение.